Fiche d'exigences particulières

Travaux en présence d'un plan d'eau

Tables des matières

A. Champ d’application	1

B. Documents de prévention et matériel lié	1

1.	Description du plan d’eau	2

2.	Description des travaux	2

3.	Plan de transport sur l’eau	3

4.	Plan de travail sur dans ou à proximité de l’eau	3

5.	Plan de sauvetage	4

C. Attestation de formation/compétence	6

D. Hydrocution et hypothermie	6

E. Vêtement de flottaison individuel et gilet de sauvetage	7

F. Encadrement Hydro-Québec pouvant également être applicable	7

# A. Champ d’application

Une intervention est considérée être effectuée en présence d’un plan d’eau lorsqu’à un moment quelconque une personne pourrait se retrouver sur, dans, au-dessus ou à moins de 2 m d'une étendue d'eau, naturelle ou artificielle :

- dont la profondeur est de plus de 1,2 m et permet l'utilisation d'une embarcation;

ou

- dont l'eau s'écoule à plus de 0,51 m/s et peut entraîner une personne.

# B. Documents de prévention et matériel lié

La « Description du plan d’eau », la « Description des travaux », le « Plan de transport sur l’eau », le « Plan de travail sur ou dans l’eau » et le « Plan de sauvetage » doivent être faits par écrit et affichés sur les lieux de travail.  Ces documents doivent également être intégrés au Plan de sécurité spécifique/Programme de prévention, en y précisant les moyens pour informer les travailleurs de leur contenu, particulièrement en ce qui a trait aux règles de sécurité et aux instructions qui leur sont destinées.

- Description du plan d’eau (toujours requis)

Cette description doit être préparée, par une personne formée à cette fin, et minimalement indiquer :

- le type de plan d’eau;

- les caractéristiques qui prévaudront pendant la période des travaux;

- le moyen pour connaître la température de l’eau;

- le moyen pour connaître les conditions climatiques;

- le moyen pour surveiller la variation de hauteur de vague;

- le moyen pour connaître la variation de la vitesse des vents;

- le moyen pour connaître les risques de temps orageux.

- Description des travaux (toujours requis)

Cette description doit être préparée, par une personne formée à cette fin, et minimalement indiquer et inclure :

- une carte détaillée du site qui indique tous les éléments pertinents;

- les lieux de travail;

- la nature des travaux;

- le nombre de personnes sur les lieux de travail;

- l’horaire de travail;

- la date de début et de fin des travaux;

- l’emplacement des aires de travail, de repas, de repos et autres (héliport, etc.);

- tous les embarcations/bateaux, les plates-formes, les barges et les autres bâtiments navals, en précisant et en joignant pour chacun :

  - leur type;

  - leur numéro d’immatriculation (ce numéro doit être marqué sur l’embarcation/bateau);

  - leur marque;

  - leur modèle;

  - leur(s) dimension(s);

  - leur capacité en poids et en nombre de personnes à bord;

  - la force requise de leur(s) moteur(s);

  - leur usage respectif;

  - la liste des équipements minimaux exigés à bord par Transport Canada;

  - une copie du « Document d’immatriculation »

  - une copie de la « Lettre de conformité de Transport Canada »

  - une copie du « Document requis d'un expert maritime » (pour une embarcation à fond plat actionnée autrement que par un moteur (barge, chaland, plate-forme, etc.).

- Plan de transport sur l’eau (requis lorsqu’il y a des opérations de transport)

Le plan de transport (passagers ou matériaux/équipements) sur l’eau doit être adapté aux conditions spécifiques des travaux et aux caractéristiques du plan d’eau ainsi qu’aux conditions climatiques, il doit minimalement indiquer et prévoir :

- le nom de chaque Personne responsable des opérations de transport (cette personne doit être formée à cette fin) sur l’eau;

- l’embarcation/bateau et autre bâtiment naval utilisée pour le transport (passagers ou matériaux/équipements), en précisant :

  - son type;

  - son numéro d’immatriculation (ce numéro doit être marqué sur l’embarcation/bateau);

  - sa marque;

  - son modèle;

  - sa(ses) dimension(s);

  - sa capacité en poids et en nombre de personnes à bord;

  - la force requise du(des) moteur(s)

  - son usage respectif (passagers ou matériaux/équipements);

  - le nom du(des) Conducteur(s) compétent(s) et autorisé(s) à l’utiliser.

- les aires d’embarquement et de débarquement;

- le(s) trajet(s) et la direction des déplacements;

- les règles de sécurité à suivre par les passagers lors du transport sur l’eau.

- Plan de travail sur, dans ou à proximité de l’eau (requis lorsqu’il y a des opérations de travail sur ou dans l’eau)

Le plan de travail sur, dans ou à proximité de l’eau doit être adapté aux conditions spécifiques des travaux et aux caractéristiques du plan d’eau ainsi qu’aux conditions climatiques, il doit minimalement indiquer et prévoir :

- le nom de chaque responsable des opérations de travail;

- des équipements et des accessoires destinés à sécuriser le(les) travailleur(s) des risques liés à l’eau ainsi que leur mode d’assemblage.  Ceux-ci doivent être :

  - adaptés à l’utilisation prévue, aux conditions spécifiques des travaux et aux caractéristiques du plan d'eau ainsi qu’aux conditions climatiques;

  - vérifiés et maintenus en bon état;

- les règles de sécurité à suivre par les travailleurs (sur, dans ou à proximité de l’eau).

De plus, lorsque le plan de travail prévoit l’utilisation d’une embarcation/bateau ou bâtiment naval prévoir :

- l’emplacement(s)/zone(s) de travail et les chemins de circulation de l’embarcation/bateau ou bâtiment naval de travail sur le plan d’eau, en précisant :

  - son type;

  - son numéro d’immatriculation (ce numéro doit être marqué sur l’embarcation/bateau);

  - sa marque;

  - son modèle;

  - sa (ses) dimension(s);

  - sa capacité en poids et en nombre de personnes à bord;

  - la force requise du (des) moteur(s)

  - le nom du (des) Conducteur(s) compétent(s) et autorisé(s) à l’utiliser.

- cette embarcation/bateau ou bâtiment naval doit être :

  - adaptée et équipé pour le type de travaux à effectuer

  - détenir, lorsque requis, une « Lettre de conformité de Transport Canada » ou un « Document requis d'un expert maritime » qui prend en considération les éléments modifiés ou ajoutés afin d’effectuer les travaux.

- Plan de sauvetage (toujours requis) :

Le plan de sauvetage doit être adapté aux conditions spécifiques des travaux et aux caractéristiques du plan d’eau ainsi qu’aux conditions climatiques, il doit minimalement indiquer et prévoir :

- le nom de chaque Personne responsable des opérations de sauvetage (cette personne doit être formée à cette fin);

- le nom de chaque responsable de l'entretien (entretien préventif et réparation);

- le nom de chaque responsable de la vérification des équipements de sauvetage à pied d’œuvre;

- les procédures de sauvetage et les instructions destinées aux travailleurs en regard :

  - de chute à l'eau d'un travailleur;

  - de naufrage;

  - d'incendie (à bord embarcation/bateau et autre bâtiment naval);

  - ou d'autre événement (à bord embarcation/bateau et autre bâtiment naval).

- le nom de chaque Intervenant en sauvetage et de chaque Secouriste;

- l'emplacement des équipements de sauvetage;

- l'emplacement des postes de premiers secours et de premiers soins;

- l’emplacement des bouées de sauvetage d’un diamètre de 762 mm, approuvés par Transports Canada, installées et réparties sur toute la longueur du site à une distance linéaire maximale de 60 m entre les bouées;

- l’emplacement de chaque dispositif du système d’alarme sonore destiné à déclencher les opérations de sauvetage;

- le code d'appel d'urgence pour déclencher les opérations de sauvetage;

- des équipements, des accessoires et des embarcations/bateaux :

  - adaptés à l’utilisation prévue, aux conditions spécifiques des travaux et aux caractéristiques du plan d'eau ainsi qu’aux conditions climatiques;

  - vérifiés et maintenus en bon état;

  - présents et visibles sur les lieux durant les heures de travail;

  - accessibles rapidement (instantanément) aux sauveteurs;

Lorsque le plan de sauvetage prévoit l’utilisation d’une embarcation/bateau :

- l’emplacement de l’embarcation/bateau destinée au sauvetage, en précisant :

  - son type;

  - son numéro d’immatriculation (ce numéro doit être marqué sur l’embarcation/bateau);

  - sa marque;

  - son modèle;

  - sa(ses) dimension(s);

  - sa capacité en poids et en nombre de personnes à bord;

  - la force requise du(des) moteur(s)

  - le nom des Intervenants en sauvetage à partir d’une embarcation/bateau compétents.

- de plus, cette embarcation/bateau doit être :

  - adaptée et équipé pour la recherche et le repêchage d'une personne

  - munie de deux sacs à corde d’un diamètre minimal de 9,5 mm et d’au moins 15 m de longueur

  - munie d’une bouée de sauvetage de 762 mm approuvée par Transports Canada

  - munie d’une gaffe de récupération

  - utilisée par une équipe d’au moins deux « Intervenants en sauvetage à partir d’une embarcation/bateau »

# C. Attestation de formation/compétence

Chaque personne doit détenir toutes les attestations de formation/compétence requises pour chacune des fonctions qu’elle occupe.

Prévention en milieu riverain (délivrée par la Société de sauvetage du Québec ou l’ASP construction) :

- Personnes préparant les descriptions

- Personne préparant les plans

- Personne responsable des opérations de transport

- Personne responsable des opérations de sauvetage

Carte de conducteur d’une embarcation (Pour le type d’embarcation/bateau utilisé) :

- Conducteur d’embarcation/bateau

- Intervenant en sauvetage à partir d’une embarcation/bateau

Approche et repêchage d’une personne (délivrée par la Société de sauvetage du Québec) ou autre qualification exigée par réglementation.

- Intervenant en sauvetage à partir d’une embarcation/bateau

Secourisme en milieu de travail (incluant un volet supplémentaire en traitement de l'hypothermie) :

- Secouriste

# D. Hydrocution et hypothermie

Des mesures de prévention doivent également être élaborées afin de prévenir et répondre aux situations d’hydrocution et d’hypothermie.

Note # 1 : 	La combinaison isothermique de flottaison « Mustang Survival MS2195 » et divers vêtements du même type ne sont pas tolérés, car ils ne rencontrent pas certaines exigences énumérées à la section « E », Vêtement de flottaison individuel et gilet de sauvetage.

Q : 	Pourquoi la combinaison isothermique de flottaison « Mustang Survival MS2195 » est exigée chez Hydro-Québec Production et qu’elle n’est pas tolérée par Hydro-Québec Innovation, équipement et services partagés ?

R :	Parce que le contexte réglementaire des deux divisions est différent :

- Les activités principales d’Hydro-Québec Production sont soumissent au Règlement sur la santé et la sécurité du travail alors que les activités principales d’Hydro-Québec Innovation, équipement et services partagés sont soumissent au Code de sécurité pour les travaux de construction.

- Les exigences du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (voir l’art. 356) et du Code de sécurité pour les travaux de construction (voir l’art. 2.10.13) ne sont pas les mêmes en regard des attributs d’un vêtement de flottaison.

# E. Vêtement de flottaison individuel et gilet de sauvetage

Lorsqu’aucun élément physique n’empêche la chute à l’eau, chaque personne en présence d’un plan d’eau doit porter un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage répondant aux exigences suivantes :

- la taille doit être adaptée à la personne qui le porte;

- être conçu de façon  à maintenir la tête et le visage hors de l’eau;

- permettre de flotter sans effort des membres;

- être de couleur voyante et muni de bandes réfléchissantes visibles lorsqu’il est à l’eau;

- avoir une flottabilité minimale de 150 N (33 lbs) lorsque les travaux sont effectués sur un chantier de construction ou, dans les autres cas, avoir une flottabilité minimale de  85 N (19 lbs) ou plus en fonction du risque;

- être approuvé par Transports Canada.

Note # 2 : 	Le jumelage des équipements individuels de flottaison n’est pas toléré, car on n’en connaît pas le comportement lorsqu’ils sont conjugués et il n’y a aucune norme qui permet de certifier l’effet jumelé de ces équipements.

# F. Encadrement Hydro-Québec pouvant également être applicable

P-SEC-N-019-02  Exigences en sécurité nautique – Hydro-Québec Production

Le respect des moyens de prévention recommandés dans la présente fiche ne dégage en rien

l’employeur contractant ou l’entrepreneur de l'ensemble de ses obligations réglementaires

en ce qui a trait à la santé et à la sécurité du travail

« dans une étendue d’eau » signifie d’intervenir directement dans une étendue d’eau  (exemple : marcher dans une étendue d’eau), exception faite des travaux de plongée.